| Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi |  | tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si |
| --- | --- | --- |

OBČINSKA UPRAVA

Številka :

Datum : 30-jul-2026

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

ZAKONSKA PODLAGA: 16. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS št. 37/2009 -uradno prečiščeno besedilo)

NAMEN: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g.Mitja DROBEŽA, samostojni občinski svetnik

POBUDA: »Mitja DROBEŽ, član občinskega sveta, samostojni občinski svetnik, je postavil vprašanje glede zaključkov raziskav plazenja vasi Čemšenik ter postopki pri sanaciji plazu

Po poplavah v dneh od 16. do 20 septembra 2010, so občinske komisije evidentirale poškodbe na 122 objektih transportne infrastrukture in 79 poškodb na stanovanjsko-poslovnih objektih. Evidentiranih pa je bilo tudi 80 plazov na kmetijskih zemljiščih.

Predmetno plazenje območja vasi Čemšenik, se je odkrilo v tem obdobju povsem slučajno. Občina Zagorje ob Savi, je v fazi priprave projektnih rešitev za saniranje 122 objektov na transportni infrastrukturi izvajala geološke raziskave na območju KS Čemšenik in ob nestrinjanju vodstva KS o saniranju poškodb na objektih Župnije Čemšenik, brez predhodnih geoloških raziskav, izvedla štiri vrtine v okolici cerkve Čemšenik.

Razlog za naročilo preiskav je bilo opazno širjenje (odpiranje) razpok na cerkvenem objektu, ki je sicer močno poškodovan že več desetletij in sanacija cerkve, brez ugotovitve stanja pod temelji cerkve, ne bi bilo smiselno.

Preiskave v letu 2010 je izvedlo podjetje Terras s.p. iz Ljubljane, ki je preiskave zasnoval tako, da bi pridobili ustrezne podatke za izdelavo PGD/PZI projekta podporne konstrukcije ob južnem robu pokopališča in s tem nadomestili tudi obstoječi kamniti podporni zid ob lokalni cesti Zagorje – V Zideh.

Izvedene raziskave, katerih izsledki so podani v geološko-geomehanskem poročilu »Plaz v vasi Čemšenik - Geološko geomehansko poročilo 1. faza« (Terras s.p., Metelkova 1, 1000 Ljubljana, št. Projekta: 314/11, datum: junij 2011), so pokazale, da objekt stoji na plazovitem pobočju, ki zajema več objektov v vasi. Plaz je po prvih ocenah obsežen in globok. V navedenem geološko-geomehanskem poročilu so podani rezultati vseh izvedenih raziskav v 1. fazi, rezultati geotehničnega opazovanja in predlog dodatnih preiskav (2. faza preiskav).

V sklopu raziskav v letu 2010 (1. faza) so bili izvedeni 4 inklinometri (Č1 do Č4). Meritve inklinacij v vrtinah, ki so bile izvedene spomladi 2011 so pokazale horizontalne premike v področju cerkve reda velikosti od 2 do 4 cm/leto in drsenje tal na globini 12 - 18 m v slojih permokarbonskega skrilavca.

Za potrebe izvedbe dodatnih geološko-geomehanskih raziskav za sanacijo plazu v vasi Čemšenik je bila v maju 2011 izdelana projektna naloga z naslovom »Projektna naloga za izvedbo dodatnih geološko-geomehanskih preiskav za sanacijo plazu Čemšenik« (št. spisa 430-16/2011, datum: 17.05.2011), katere cilj je bila razširitev preiskav ter določitev:

- obsega plazu z inženirsko-geološkim kartiranjem

- določitev geološke geotehnične zgradbe tal v 3 prečnih in dveh vzdolžnih prerezih

- določitev karakterističnih parametrov zemljin

- določitev globine, hitrosti in smeri plazenja z meritvami inklinacij vrtin

- določitev nihanja vode v plazini.

Dodatne preiskave je na podlagi projektne naloge v letu 2011 izvedlo podjetje Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane, izsledke pa podalo v elaboratu z naslovom »Dodatne geološko-geomehanske raziskave plazu Čemšenik« (investitor: Občina Zagorje ob Savi, št. Elaborata: IG -2052, datum: december 2011).

Geološka geotehnična poročila in poročilo o meritvah inklinacij v vrtinah:

- Geološko geomehansko poročilo 1. faza za plaz Čemšenik, ki ga je izdelalo podjetje Terras s.p., 1000 Ljubljana (ga. Zdenka Popović, univ.dipl.inž.geol., IZS T-0480, št. proj.: TERRAS – 314/11, junij 2011)

- Geološko geotehnični elaborat z naslovom »Dodatne geološko – geomehanske raziskave za sanacijo – objekt plaz Čemšenik«, ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane (g. Marko Kočevar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG-0480, št.: IG-2052, december 2011)

- Dopis podjetja Geoinženiring d.o.o. z dne 07.03.2012 Poročilo o opravljenih meritvah inklinacij na plazu Čemšenik (št. IG-2076, 3 strani).

je bilo pregledano s strani UL, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Katedre za Mehaniko tal, izsledki pa podani v strokovnem mnenju UL, FGG-KMTAL z naslovom »Strokovno mnenje – recenzija projektne dokumentacije za plaz Čemšenik – geološko –geomehanska poročila« (št.: E-09-12, datum: 16.03.2012). Na osnovi pregleda predane dokumentacije je bilo podana ocena, da na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov in izvedenih analiz ni mogoče podati zanesljive ocene prednosti/slabosti konceptualno različnih predlogov, kot sta navedena v pregledanih poročilih. To bi bilo možno storiti le na osnovi dokončnih podatkov terenskih opazovanj (inklinometri, meritve premikov objektov – cerkve) in na podlagi natančnejših projektnih izračunov konstrukcij (na nivoju PGD projekta). S strani UL FGG-KMTal je bil podan tudi predlog, da se po določitvi prioritet pri varovanju posameznih objektov (oz. skupin objektov) in pred dokončno odločitvijo o legi ene konstrukcije oziroma več podpornih konstrukcij na osnovi primerjalnih geostatičnih analiz (tako stabilnostnih analiz kot geotehničnega dimenzioniranja konstrukcij), pridobi še dodatne podatke o legi drsne ploskve oziroma sestavi tal v območju avtobusne postaje in na vzhodnem robu (področje vzhodno od vrtin V5 in V8) in podatke o hribinski podlagi (presiometrske meritve).

Dopolnilne raziskave k dodatnim geološko – geomehanskem raziskavam za sanacijo plazu Čemšenik (Aneks 1) je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o. v letu 2012, izsledke pa podalo v poročilu »Dopolnilne raziskave k dodatnim geološko - geomehanskim raziskavam za sanacijo plazu Čemšenik - Aneks 1 (št. IG-2116, datum: avgust 2012). V sklopu teh preiskav so bile izvedene dodatne vrtine z izvedbo terenskih preiskav (presiometri) in meritve inklinacij, ki so potrdile globoko plazenje in naslednje ugotovitve:

- Na območju cerkve je drsna ploskev v globini od 12 do 18 m.

- Maksimalne globine drsne ploskve na območju vasi znašajo do 24 m.

- Maksimalne izmerjene hitrosti plazenja v času padavinskih obdobij znašajo od 10 do 16 mm/leto.

- Drsna ploskev se je formirala v plasti deluvialnih glin in gruščev, delno pa v preperelih in predrtih permokarbonskih kamninah.

- Stabilnostne analize kažejo na možnost premikanje celotnega pobočja.

- Izcejanje vode iz brežine je zaradi nizke vodoprepustnosti plazine relativno majhno.

Izvedene georadarske meritve v področju cerkve niso izkazale večjih posebnosti oziroma anomalij (praznine) v sestavi tal v tlorisu cerkve, ki bi kazale na možnost nastanka konstrukcijskih poškodb zaradi (plitvih) lokalnih vplivov tal neposredno pod temelji cerkve. Merilcu razpok (4 kom.), ki so nameščeni na različnih objektih v času od vgraditve do izdelave dopolnilnega geološko-geomehanskega poročila niso pokazali signifikantnih deformacij.

Na osnovi zbranih podatkov in izvedenih stabilnostnih analiz je mogoče zaključiti, da sanacija plazu in vzpostavitev ustrezne računske varnosti celotnega območja ne bo mogoča le z eno konstrukcijo, kar opravičuje fazni pristop k stabilizaciji globokega plazu, ki bi predvidoma obsegal:

- Izgradnjo osrednje oporne konstrukcije - sidrane pilotne stene in/ali kombinirane konstrukcije iz pilotov/vodnjakov, ki bo situativno potekala od zahodnega roba plazu, nato na območju južnega roba pokopališča (podporni zidu ob cesti Zagorje – Šentgotard), nato pa v smeri južnega vogala Prosvetnega doma in nadalje ob obstoječi cesti v smeri proti izvedeni vrtini V-10 (glej geološko-geomehanska  poročila).

- Nadaljevanje in vzpostavitev tehničnega opazovanja – monitoringa plazu, ki bo v primeru, da projektna rešitev ne bo uspela zagotoviti stabilnosti celotnega območja (pred in za podporno konstrukcijo) omogočala natančnejšo določitev lokacij in tipov podpornih konstrukcij in drugih ukrepov.

- Sanacijo temeljev in konstrukcije cerkve v kolikor bo ugotovljeno ustrezna stabilizacija plazu, ki jo je potrebno izvesti na osnovi pregleda/preiskav temeljev z izkopnimi deli.

Projekt sanacije temeljev in konstrukcijska sanacija cerkve in drugih objektov (n.pr. župnišča) ni predmet te projektne naloge.

Občina Zagorje ob Savi, je v fazi priprave projektne naloge in  razpisa za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za stabilizacijo plazu v vasi Čemšenik z izgradnjo osrednje podporne konstrukcije – sidrane pilotne stene ali kombinirane konstrukcije iz pilotov/vodnjakov, ki naj poteka od zahodnega roba plazu ob južnem robu pokopališča (podporni zidu ob cesti Zagorje – Šentgotard) nato pa v smeri južnega vogala Prosvetnega doma in nadalje ob obstoječi cesti v smeri proti izvedeni vrtini V-10 (Priloga 1). Alternativno je možna tudi izgradnja podporne konstrukcije, ki poteka od zahodnega roba plazu, ob južnem robu pokopališča in v nadaljevanju ob severnem robu ceste proti Zagorju.

Projektna dokumentacija bo zajemala podporne/drenažne ukrepe za celostno stabilizacijo obravnavanega območja – Vasi Čemšenik vključno s projekti rušitev in rekonstrukcij obstoječe prometne infrastrukture in komunalnih vodov, ki jih bo pogojevala izdelava podporne konstrukcije.

Ponudnik je pred pričetkom del dolžan pridobiti vse obstoječe podatke o tehničnem opazovanju plazu, ki so na voljo oziroma v dogovoru z naročnikom neposredno pred pričetkom del izvesti/naročiti še eno meritev pomikov v inklinacijskih vrtinah in meritve razpok na objektih. Vse pridobljene podatke je treba upoštevati pri izdelavi projekta podporne konstrukcije.

V kolikor se v postopku projektiranja ugotovi, da z eno samo podporno konstrukcijo, ki bo locirana v osrednjem delu vasi, ni možno zagotoviti stabilnosti celotnega območja, lahko ponudnik naročniku predlaga oziroma predvidi fazno izgradnjo dodatnih podpornih konstrukcij, ki jih v soglasju z naročnikom, projektno obdela le na nivoju IDP. Dodatne podporne konstrukcije projektant lokacijsko umesti na osnovi stanja na terenu, izsledkov geološko-geotehničnih poročil, rezultatov tehničnega opazovanja plazu, izvedenih računskih analiz in analize izvedljivosti.

Za potrebe izdelave PGD projekta mora projektant zagotoviti ustrezna soglasja, upoštevati projektne pogoje soglasodajalcev in zagotoviti vso potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo podporne konstrukcije (morebitno dokumentacijo za primer prekopa grobov, projekte rušitev obstoječih objektov, zapore cest, prometna ureditev, ipd..).

Do sedaj je občina Zagorje že pridobila:

- Geološko geomehansko poročilo 1. faza za plaz Čemšenik, ki ga je izdelalo podjetje Terras s.p., 1000 Ljubljana (ga. Zdenka Popović, univ.dipl.inž.geol., IZS T-0480, št. proj.: TERRAS – 314/11, junij 2011)

- Geološko geotehnični elaborat z naslovom »Dodatne geološko – geomehanske raziskave za sanacijo – objekt plaz Čemšenik«, ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane (g. Marko Kočevar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG-0480, št.: IG-2052, december 2011)

- Poročilo o opravljenih meritvah inklinacij na plazu Čemšenik (št. IG-2076, 3 strani), ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o. z dne 07.03.2012

- Strokovno mnenje – recenzija projektne dokumentacije za plaz Čemšenik – geološko –geomehanska poročila« (UL, FGG-KMTal, št.: E-09-12, datum: 16.03.2012)

- Geološko-geotehnično poročilo »Dopolnilne raziskave k dodatnim geološko - geomehanskim raziskavam za sanacijo plazu Čemšenik - Aneks 1« (Geoinženiring d.o.o., št. IG-2116, datum: avgust 2012).

- Poročilo o opravljenih meritvah inklinacij na plazu Čemšenik (št. 60-80564/13), ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring d.o.o. z dne 12.09.2013

Za projektno dokumentacijo, bo pred pričetkom projektiranja ponudnik dolžan posneti oziroma dopolniti/preveriti geodetsko situacijo širšega območja plazu oziroma vasi Čemšenik z vsemi cestami, objekti in komunalnimi ter zračnimi vodi. Ob upoštevanju obstoječih geološko-geotehničnih poročil je treba izdelati ustrezne geodetske podlage (situacija, karakteristični prečni in vzdolžni profili), da bo možno izdelati ustrezne računske analize in projekt sanacije plazu (oporne oziroma opornih konstrukcij) z ureditvijo odvodnjavanja in končno ureditvijo prometne in komunalne infrastrukture.

V projektno dokumentacijo bo potrebno vrisati vse obstoječe in predvidene komunalne vode ter upoštevati projektne pogoje in soglasja upravljavcev. Potrebno bo ugotoviti ali predvidene rešitve zahtevajo zaščito, prestavitev ali druga dela na komunalnih vodih ter to ustrezno obdelati v projektu. V kolikor na področju predvidenega posega ni komunalnih vodov, je treba o tem priložiti izjavo upravljavca komunalnih vodov.

V kolikor bo projektna rešitev zahtevala rušenje obstoječih objektov ali druge infrastrukture bo potrebno izdelati ustrezne projekte odstranjevalnih (rušitvenih) del, pri tem pa upoštevati obstoječo zakonodajo in predpise (Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. RS, št. 3/2003, Ur.l. RS, št. 41/2004-ZVO-1, 50/2004 (62/2004 popr.), 34/2008)

V projektu bo potrebno predvideti tudi tehnično opazovanje-monitoring plazu in konstrukcij med in po končani gradnji. Monitoring bo vključeval opazovanje že izvedenih inklinacijskih vrtin in merilcev pomikov na razpokah objektov in tehnično opazovanje podporne konstrukcije, ki bo vključeval inklinometrske meritve, geodetske (položajne) meritve premikov konstrukcije in kontinuirane meritve sidrnih sil na oporni konstrukciji.

Tehnično opazovanje bo v projektu količinsko in terminsko opredeljeno za čas gradnje in po njej.

Občina Zagorje ob Savi, je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje samo za odpravo posledic poplav 2010 v območje KS Čemšenik že vložilo 932.411 EUR, od tega v raziskave plazu Čemšenik cca 60.000 EUR.

Predvidevamo, da bo projekt sanacije plazu Čemšenik pridobljen v letu 2014.

Pripravil:

Ivo Vrtačnik, l.r.

Andrej DRNOVŠEK, l.r.

Priloga:

- Inženirsko geološka karta plazu Čemšenik